Приложение

к Постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

№ 32 от 07.03.2018г.

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

по благоустройству общественных и  дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав

минимального и дополнительного перечней таких работ

1. Минимальный перечень работ по благоустройству общественных и  дворовых  территорий многоквартирных домов

Таблица 1

Ремонт дворовых проездов

| № п/п | Вид работ в рамках ремонта дворовых проездов | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб./1000 кв. м | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия |  | 843220,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда на глубину 2 см. По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 5 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

Таблица 2

Обеспечение освещения дворовых территорий

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 1) |  | 19 310,00 | 14 854,00 | 4 456,00 |
| 2 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 2) |  | 16 327,04 | 12 559,04 | 3 768,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 3) |  | 25 805,25 | 19 850,25 | 5 955,00 |

Таблица 3

Установка скамеек

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скамья деревянная (вариант 1) |  | 6 115,00 | 4 985,00 | 1 130,00 |
| 2 | Скамья деревянная (вариант 2) |  | 9 080,00 | 7 950,00 | 1 130,00 |
| 3 | Скамья деревянная (вариант 3) |  | 11 290,00 | 10 160,00 | 1 130,00 |

Таблица 4

Установка урн для мусора

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 1) |  | 3 433,00 | 3050,00 | 383,00 |
| 2 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 2) |  | 3 463,00 | 3080,00 | 383,00 |

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов

Таблица 5

Оборудование детских и (или) спортивных площадок

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | объект |  | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Оборудование детских площадок |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Игровые комплексы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Игровой комплекс для детей 3 – 7 лет (код ДИКС-1.11) |  | 176 752,00 | 135 963,00 | 40 789,00 |  |
| 1.1.2 | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет (код ДИКС-1.6) |  | 142 684,00 | 109 757,00 | 32 927,00 |  |
| 1.1.3. | Игровой комплекс для детей 6-12 лет (код ИК- 016) |  | 150000 | 130000 | 20000 |  |
| 1.1.4 | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет (код ДИКС-1.5) |  | 75 062,00 | 57 740,00 | 17 322,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.2 | Песочницы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Песочница «Оазис» (код МФ-1.27) |  | 64 980,00 | 49 985,00 | 14 995,00 |  |
| 1.2.2 | Песочница «Дворик» (код МФ-1.54) |  | 54 742,00 | 42 109,00 | 12 633,00 |  |
| 1.2.3 | Песочница «Сказка» (код МФ-1.17) |  | 9 094,00 | 6 995,00 | 2 099,00 |  |
| 1.3 | Домики |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Домик «Наф-Наф» (код МФ-1.50) |  | 40 870,00 | 39 700,0 | 1 170,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.3.2 | Домик «Избушка» (код МФ-1.78) |  | 80 476,00 | 61 905,0 | 18 571,0 |  |
| 1.3.3 | Домик «Ягодка» (код МФ-1.26) |  | 25 805,00 | 19 850,0 | 5 955,0 |  |
| 1.4 | Карусели |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Карусель (код КАР-1.8) |  | 38 984,00 | 29 988,00 | 8 996,00 |  |
| 1.4.2 | Карусель (код КАР-1.1) |  | 34 549,00 | 26 576,00 | 7 973,00 |  |
| 1.4.3 | Карусель (код КАР-1.3) |  | 20 783,00 | 15 987,00 | 4 796,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.5 | Иные элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | «Паровозик с 1 вагончиком» (код МФ-1.7) |  | 113 940,00 | 87 646,00 | 26 294,00 |  |
| 1.5.2 | Машинка «Полиция» (код МФ-1.4.3) |  | 49 595,00 | 38 150,00 | 11 445,00 |  |
| 1.5.3 | Машинка «Жук» (код МФ-1.4.2) |  | 34 567,00 | 26 590,00 | 7 977,00 |  |
| 2. Оборудование спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование для спортивных игр |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Волейбольные стойки и сетка в комплекте (код СП-1.11) |  | 12 975,00 | 9 981,00 | 2 994,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.1.2 | Ворота для мини футбола, 2 шт. (код СП-1.56) |  | 32 222,00 | 24 786,00 | 7 436,00 |  |
| 2.1.3 | Стойка баскетбольная (код СП-1.31) |  | 19 360,00 | 14 892,00 | 4 468,00 |  |
| 2.2 | Тренажерное оборудование |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Четыре турника классического хвата, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс наклонная (код W-02-015) |  | 137 171,00 | 105 516,00 | 31 655,00 |  |
| 2.2.2 | Спортивный комплекс «Культурист» (код W-01-004) |  | 103 896,00 | 79 920,00 | 23 976,00 |  |
| 2.2.3 | Два турника классического хвата и шведская стенка расположенные в форме треугольника (код W-02-011) |  | 41 125,00 | 31 635,00 | 9 490,00 |  |
| 2.2.3. | Уличный тренажер |  | 45000 | 35000 | 10 000 |  |

Таблица 6

Оборудование автомобильных парковок

| № п/п | Вид работ в рамках оборудования автомобильных парковок | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб./1000 кв. м | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт гостевой автомобильной парковки |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. Под всей площадью гостевой парковки выполняются слои: - песок средней крупности фр. 5% – 25 см, - щебень фр. 40-80 – 15 см, - асфальтобетон III марки горячий плотный тип В – 5 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса |

Озеленение территории

| № п/п | Вид растения | Эскиз | Стоимость, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Саженцы кустарников |  |  |
| 1.1 | Сирень обыкновенная |  | 170,00 |
| 1.2 | Калина обыкновенная |  | 230,00 |
| 1.3 | Можжевельник даурский |  | 750,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Туя западная |  | 750,00 |
| 2. | Саженцы деревьев (высотой не менее 2 м) |  |  |
| 2.1 | Дуб черешчатый |  | 270,00 |  |
| 2.2 | Ива шаровидная |  | 300,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3 | Береза повислая |  | 330,00 |
| 2.4 | Рябина обыкновенная |  | 330,00 |  |
| 2.5 | Тополь пирамидальный |  | 330,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.6 | Лиственница сибирская |  | 1 200,00 |  |
| 2.7 | Сосна обыкновенная |  | 1 400,00 |  |
| 2.8 | Ель сибирская |  | 1 500,00 | » |